UTILISATION FONCTION AIS NMEA:

La version de soft doit être = où > à 08.04.

Le récepteur AIS doit être allumé avant le Navnet2 pour qu’il soit reconnu.

***Le récepteur AIS doit être connecté sur le port2 du Navnet2 10 ”.

***Le récepteur AIS doit être connecté sur le port1 du Navnet2 7” l’entrée GPS, de ce fait, doit ce faire sur le port 3 du Navnet2 7”.

Le port1 où 2 doit être configuré comme suit :

MENU

PARAMETRE SYSTEM

CONFIGURATION SYSTEM

CONFIG. PORT COM

DATA2 : PORT NMEA

FORMAT SORTIE    NMEA0183

VER2.0

BAUD RATE             38400 Bps possible 4800 Bps.

Vérification des données reçues :

PORT MNITR

!AIVDM ,1,1,,1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ENTREE NMEA + JAUNE 3

ENTREE NMEA – VERT   4